FTTH建设与改造优化

设计实施建议

为进一步规范FTTH建设与改造工作，解决当前网络建设中存在的技术架构不合理、资源利用效率低、改造精准性不足等问题，实现网络全业务承载能力提升、运维成本优化及用户体验改善，结合当前广电网络 FTTH 建设与改造实际情况，制定本实施建议。

一、FTTH建设与改造核心原则

FTTH 建设与改造工作需围绕技术适配、资源利用、市场导向、业务保障四大核心，严格遵循以下原则，确保建设、改造工作科学、高效、有序推进。

（一）技术先进适配原则

依据广电总局关于广电网络“光纤化、全IP化”的技术演进路线，建议原则上以“单纤2波”PON网络为目标进行FTTH建设、改造。“单纤2波”网络架构具备网络结构简单、建设及运维成本低的优势，符合全业务承载与未来技术演进方向。

（二）降本增效利旧原则

根据集团“降本增效”精神，网络建设与改造应充分利旧现有资源。设计及工程相关部门应在网络改造前，组织现场勘查，摸清现有管道、杆路、机房及设备现状，优先复用存量资源，从源头减少重复投资，提升资源利用效率。

（三）精准分级改造原则

按市场价值与竞争态势实施分区域优先级改造。结合用户离网率、市场竞争激烈程度和ARPU值三大核心指标，将改造区域划分不同优先级，优先推进高价值区域和竞争激烈区域的改造工作。改造前需充分征求市场相关部门意见，制定针对性的设计方案和分阶段改造计划。

（四）业务平滑过渡原则

改造全程坚守业务不中断底线，通过科学的方案设计和施工组织，最大限度提升用户改造期间的使用体验，降低因改造导致的用户流失风险，实现传统网络向新架构网络的无缝衔接。

- FTTH 建设与改造现状及突出问题

集团于2022 年建成全业务IP平台，为 FTTH 向“单纤 2 波”架构升级奠定了技术基础，但当前各分公司在FTTH建设与改造过程中，仍存在诸多与技术演进和发展要求不符的问题。

（一）“2纤3波”方式仍普遍存在，技术升级滞后

集团FTTH建设始于2016年，因当时全业务IP平台尚未建成，采用“2 纤3波”方式具备客观合理性，但在IP平台建成后，部分分公司仍持续沿用该架构，原因有几个方面。

1.分公司设计、运维人员形成惯性操作习惯，对传统架构的路径依赖较强。

2.DVB 终端历史存量包袱沉重，且更换成本未纳入改造预算，成为技术升级的实际阻碍。

3.存在重短期实施便捷、轻长远效益的倾向，部分场景下“2纤3波”改造过于侧重现场操作简便性，对网络长期演进、资源效能及可持续发展统筹考虑不足。

4.分公司对改造成本的精细化管控意识不足，未对不同技术架构方案进行充分的成本和效益对比优选。

（二）“2 纤 3 波”架构存在多重弊端，不符合发展要求

一方面，DVB 设备产业链持续萎缩，导致相关设备的采购成本和后期维护成本逐年攀升，运维压力不断加大。另一方面，“2 纤3波”本质为“双网并行”架构，不仅建设阶段投入成本高，还存在运维复杂度高、网络资源利用率低的问题，与“单纤2波”的全业务承载能力相比，存在资源浪费，难以适配未来业务发展。

（三）改造工作深度不足，协同机制不完善

受分公司人手不足影响，改造前的存量资源利旧调查和用户市场调研工作开展不充分，导致改造方案制定缺乏科学性，难以达到最优效果；工程部门与市场部门协同联动不足，在老旧小区改造中出现光纤仅改至楼道、未实现入户的情况，改造效果大打折扣，无法充分发挥光纤网络的技术优势。

（四）频点资源趋于紧张，传统架构难以适配新业务

随着 4K/8K 超高清内容的逐步普及，现有 DVB 系统的频点资源已处于紧张状态，带宽容量无法满足超高清节目传输的需求，成为业务升级的瓶颈。而全 IP 化的技术方向能有效突破频点和带宽限制，能满足未来超高清、大数据量业务传输需求。

- FTTH 建设与改造具体实施建议

结合当前网络现状和技术发展要求，针对不同建设场景、改造条件制定差异化实施策略，同时完善配套工作机制，稳步实现全网向“单纤 2 波”架构演进。

（一）新区建设全面采用 “单纤 2 波” 模式

所有“新区入网”和“联网”工程，无需考虑传统架构兼容，直接采用“单纤 2 波”PON网络模式进行建设。

- 存量改造优先推进“单纤2波”升级

原则上，在资源、条件具备的区域，存量网络改造应优先采用“单纤2波”方式。

条件暂不具备的区域，需结合现有网络设施现状、用户分布及市场价值，科学制定个性化改造设计方案，避免“一刀切”。原则上DVB 网络不再新增设备投入，并需制定迁移计划，按既定时间节点将用户有序割接迁移至 FTTH 网络。

（1）分类施策推进同轴光纤化改造

对短期内无法取消 DVB 网络的区域，若同轴网络质量较好，可采用“薄覆盖”方式在现有网络上叠加 PON 网络，网络建设与市场推广工作同步开展，加快推动现有用户向 FTTH 网络迁移，最大限度缩短同轴网络与光纤网络的并存时间。

同轴网络质量较差且属于高价值区域的特殊场景，经工程相关部门联合评估确认后，可审慎采用“2纤3波”方案实施改造。

（2）规范设备选型，严格控制改造成本

改造区域的新增用户，需提高纯数据型HGU和IP机顶盒（慧家云盒）的使用率，降低设备综合采购成本。改造后双网并存区域的DVB网络仅可保留单向信号传输功能，消除同轴反向网络故障；统一使用纯数据型HGU，不使用“二合一”型HGU。

特殊场景下，前端IPQAM、光发、EDFA等设备应优先利旧现有资源，原则上不新增采购，严格控制改造成本。

- 运维阶段稳步推动架构迭代演进

将“单纤2波”架构演进融入日常运维工作，逐步淘汰 DVB 终端：现有 DVB 用户终端出现损坏后，统一替换为纯数据型HGU与IP机顶盒（慧家云盒），稳步实现全网向“单纤2波”架构的过渡，避免大规模更换带来的成本压力和用户影响。

- 强化跨部门协同，提升方案科学性

加强前端调研与方案协同工作，工程设计前必须组织市场、运维、工程、技术等相关部门开展联合现场勘查，结合资源现状、市场需求、运维能力制定改造方案，确保方案的技术可行性与市场适应性相统一，从源头提升改造方案的科学性和落地性。

- 建立后评估机制，持续优化改造策略

建立 FTTH 改造效果全流程评估机制，对已完成改造的区域，开展常态化跟踪分析，重点监测用户迁移率、网络运行质量、运维成本变化、用户体验反馈等关键指标；根据评估结果及时总结改造经验，发现问题并优化调整后续改造策略，形成“建设-改造-评估-优化”的闭环管理，持续提升 FTTH 建设与改造工作的质量和效益。